# 文件句柄耗尽告警处理方案

## 告警名称

告警名: `FileDescriptorExhausted`

告警级别: 严重

触发条件: 进程已打开文件句柄数持续2分钟超过系统限制的90%

## 问题描述

当文件句柄（含socket连接）被耗尽时，可能导致：

新建网络连接或打开文件失败，服务表现为大面积异常

报错信息通常为"Too many open files"，容易被误判为磁盘问题

与网络连接数、磁盘IO等问题常常同时出现

## 排查步骤

### 步骤1: 获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围，用于后续日志查询

### 步骤2: 查询系统资源监控日志

工具: `query_logs`

参数要求:

地域: `ap-guangzhou`

日志主题: `system-metrics`

时间范围: 最近30分钟

查询条件: `open_fds:>ulimit_soft*0.9`

### 步骤3: 分析句柄占用来源

查看日志中句柄占用明细，重点关注：

是网络连接（socket）占用为主，还是打开文件为主

是否存在大量处于CLOSE_WAIT状态的连接

句柄数是否随时间持续增长不释放

### 步骤4: 查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

地域: `ap-guangzhou`

日志主题: `application-logs`

时间范围: 与告警时间一致

查询条件: `level:ERROR AND message:*too many open files*`

## 常见原因分析

### 原因1: 文件或连接资源未正确关闭

特征:

句柄数持续缓慢增长，不随业务量下降而回落

代码中存在文件流/网络连接未在finally块中关闭的情况

重启服务后句柄数恢复正常，随后重新增长

处理方案:

排查代码中资源打开与关闭是否成对出现

使用try-with-resources等方式确保资源释放

修复后灰度验证句柄数增长趋势

### 原因2: 大量连接处于CLOSE_WAIT状态

特征:

netstat统计显示CLOSE_WAIT连接数异常多

通常是被动关闭方未及时调用close

与`慢查询导致连接数暴涨`可能同时出现

处理方案:

排查是应用层还是网络层未正确关闭连接

检查HTTP客户端连接池配置是否合理

必要时重启服务清理异常连接

### 原因3: 系统ulimit配置过低

特征:

应用本身资源使用合理，但ulimit软限制设置偏低

业务量增长后自然逼近限制上限

调大限制后问题不再出现

处理方案:

评估业务实际所需句柄数

调整系统ulimit软硬限制配置

结合容器/系统层面统一调整

## 紧急处理措施

### 立即操作（5分钟内）

重启: 如确认句柄泄漏，重启服务实例释放句柄

临时扩容: 视情况临时调大ulimit限制

限流: 对新建连接较多的接口临时限流

### 短期措施（30分钟内）

持续观察句柄数变化趋势

统计当前句柄占用类型分布

定位具体的资源泄漏点

### 长期优化

建立文件句柄使用率监控告警

完善资源释放的代码规范与Review checklist

定期评估ulimit配置是否匹配业务规模

## 验证步骤

确认已打开句柄数回落到限制的60%以下

检查CLOSE_WAIT连接数恢复正常

观察30分钟确保句柄数保持稳定

## 相关告警

`ServiceUnavailable`: 服务不可用

`DBConnectionPoolExhausted`: 数据库连接池耗尽

## 联系方式

运维团队: ops-team@company.com

开发团队: dev-team@company.com